Критерии оценки состояния атмосферного воздуха.

1)  При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются среднесуточные и максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Средние за сутки значения сравниваются с ПДК среднесуточной (ПДКс.с.), а максимальные – с максимально разовой (ПДКм.р.). 
Таблица 1 - Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ

	Примесь
	Значения ПДК*), мкг/м3

	
	максимально-разовая

(ПДКм.р.)
	среднесуточная

(ПДКс.с.)
	среднегодовая

(ПДКс.г.)

	Основные загрязняющие вещества

	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	300
	150
	100

	Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
	150
	50
	40

	Диоксид серы
	500
	200
	50

	Оксид углерода
	5000
	3000
	500

	Диоксид азота
	250
	100
	40

	Оксид азота
	400
	240
	100

	Специфические загрязняющие вещества

	Сероводород
	8
	-
	-

	Сероуглерод
	30
	15
	5

	Фенол
	10
	7
	3

	Фториды твердые
	200
	120
	30

	Хлористый водород
	200
	100
	50

	Свинец
	1,0
	0,3
	0,1

	Аммиак
	200
	-
	-

	Формальдегид
	30
	12
	3

	Ацетон
	350
	150
	35

	Бензол
	100
	40
	10

	Гидроцианид
	30
	10
	3

	Метиловый спирт
	1000
	500
	100

	Толуол
	600
	300
	100

	Бенз(а)пирен
	-
	5 нг/м3
	1 нг/м3

	Кадмий
	3,0
	1,0
	0,3

	Этилацетат
	20
	-
	-

	Бутилацетат
	100
	-
	-

	Этилбензол
	20
	-
	-

	Ксилол (смесь о-,м-,п-)
	200
	100
	20

	Бутанол
	100
	-
	-

	Стирол
	40
	8
	2

	Озон
	160 - 1ч.
	120 – 8 ч.
	90 – 24 ч.


Для оценки состояния атмосферного воздуха используются также такие показатели, как количество дней в году, в течение которых установлены превышения среднесуточных ПДК и повторяемость (доля) проб с концентрациями выше максимально разовых ПДК.

2)  В соответствии с экологическими нормами и правилами 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» с целью обеспечения экологической безопасности населенных пунктов с населением свыше 20 тыс. чел. (а также иных населенных пунктов, в которых осуществляется мониторинг качества атмосферного воздуха) должны соблюдаться значения индекса качества атмосферного воздуха. 

Таблица 2 - Значения индекса качества атмосферного воздуха и граничные значения, используемые для его расчета

	Значение индекса качества атмосферного воздуха
	Описание уровня загрязнения, с учетом его влияния на здоровье населения
	Цветовой код уровня загрязнения (индекса качества атмосферного воздуха)
	Граничные значения, используемые для расчета индекса качества атмосферного воздуха, мкг/м3

	
	
	
	PM2,5, 
24 ч
	PM10, 
24 ч
	NO2, 
1 ч
	СО, 
8 ч
	Оз, 
8 ч
	SO2, 
1 ч

	0-1
	Очень хороший
	Голубой
	0-12
	0-20
	0-40
	0-2000
	0-24
	0-70

	1-3
	Хороший
	Зеленый
	13-36
	21-60
	41-120
	2001-6000
	25-72
	71-210

	3-5
	Умеренный (средний)
	Желтый
	37-60
	61-100
	121-200
	6001-10000
	73-120
	211-350

	5-7
	Удовлетворительный
	Оранжевый
	61-84
	101-140
	201-280
	10001-14000
	121-168
	351-490

	7-10
	Плохой
	Красный
	85-120
	141-200
	281-400
	14001-20000
	169-240
	491-700

	> 10
	Опасный
	Коричневый
	> 121
	>201
	>401
	>20001
	>241
	>701


